| Наименование работ |  | Ед. изм. | Количе-ство | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Автодорожный путепровод на км 28 ПК5 |  |  |  |  |
| Схема путепровода 3х33.0 м. Габарит Г-12.0+2х1,5. Длина 108.7 м |  |  |  |  |
| Раздел 1. Крайние опоры ОП0 и ОП3 |  |  |  |  |
| 1.1 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1м до 50кг на глубину до 10м | т | 52.3 |  |
| 1.2 | Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов | т | 5.2 |  |
| 1.3 | Устройство буронабивных свай d=1.0м длиной до 20.0м с уширением d=1.5м в извлекаемых обсадных трубах, в грунтах 2 группы |  |  |  |
|  | - бетон В25, F 300, W6 | шт./м3 | 32/496.0 |  |
|  | - арматура класса А400 d=20-22 мм d=32 мм | т | 13.88 65.5 |  |
|  | - арматура класса А240 d=8 мм | т | 5.53 |  |
|  | - изделия закладные | т | 7.5 | Прокат сталь Ст3сп5 |
| 1.4 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения 0.785 м2 с вывозом на свалку | м3 | 15.1 |  |
| 1.5 | Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным раствором в основании ростверка толщиной 200мм |  |  |  |
|  | - Щебень М800 фр. 40-70 мм | м3 | 32 |  |
|  | - Цементный раствор М100 | м2/м3 | 152/6,44 |  |
| 1.6 | Устройство монолитного железобетонного ростверка в съемной дерево-металлической опалубке: |  |  |  |
|  | Бетон В25, F 300, W6 | м3 | 227.6 |  |
|  | Арматура класса А400 - Ø 16-18 мм - Ø 20-22 мм - Ø 32 мм | т | 2,3 3.58 2.86 |  |
|  | Арматура класса А240 - Ø 8 мм - Ø 10 мм | т | 0.38 1.44 |  |
| 1.7 | Изготовление, доставка и установка сборных железобетонных стоек | шт. | 40 |  |
|  | Бетон В25, F 300, W6 | м3 | 38,4 |  |
| 1.8 | Устройство монолитной железобетонной насадки в дерево-металлической опалубке: |  |  |  |
|  | Бетон В25, F 300, W8 | м3 | 115,0 |  |
|  | Арматура класса А400 - Ø 12 мм - Ø 25-28 мм | т | 1.57 8.01 |  |
|  | Арматура класса А240 - Ø 10 мм | т | 2,65 |  |
| 1.9 | Бетон омоноличивания стоек и слива на ростверке В25, F 300, W8 | м3 | 16 |  |
| 1.10 | Устройство обмазочной гидроизоляции типа БМ-3 поверхностей опор, соприкасающихся с грунтом засыпки, в 2 слоя | м2 | 1100 |  |
| 1.11 | Окраска открытых поверхностей опор материалами «Sikagard-680S Top coat» в 2 слоя | м2 | 200 |  |
| Раздел 2. Промежуточные опоры ОП1 – ОП2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 группа грунта 3 | м3 | 1380 |  |
| 2.2 | Устройство буронабивных свай d=1.0м длиной до 15.0м с уширением d=1.5м в извлекаемых обсадных трубах, в грунтах 2 группы |  |  |  |
|  | - бетон В25, F 300, W6 | шт./м3 | 24/285.6 |  |
|  | - арматура класса А400 d=20-22 мм - d=32 мм | т | 15.74 73.53 |  |
|  | - арматура класса А240 d=8 мм | т | 6.23 |  |
|  | - изделия закладные | т | 9.09 |  |
| 2.3 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения 0.785 м2 с вывозом на свалку | шт. / м3 | 210 / 11,3 |  |
| 2.4 | Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным раствором в основании ростверка толщиной 200мм |  |  |  |
|  | - Щебень М800 фр. 40-70 мм | м3 | 34 |  |
|  | - Цементный раствор М100 | м2/м3 | 166/6,64 |  |
| 2.5 | Устройство монолитного железобетонного ростверка в съемной дерево-металлической опалубке: |  |  |  |
|  | Бетон В25, F 300, W6 | м3 | 195.4 |  |
|  | Арматура класса А400 - Ø 16-18мм - Ø 20-22 мм - Ø 32 мм | т | 1.84 2.94 2,34 |  |
|  | Арматура класса А240 - Ø 8 мм - Ø 10 мм | т | 0.29 1.18 |  |
| 2.6 | Устройство монолитных железобетонных стоек d=1,0м высотой до 8.8 м в металлической опалубке: | шт. | 10 |  |
|  | Бетон В30, F 300, W8 | м3 | 69 |  |
|  | Арматура класса А400 - Ø 32 мм | т | 7.25 |  |
|  | Арматура класса А240 - Ø 10 мм | т | 2,91 |  |
|  | Изделия закладные (полоса из стали 09Г2С) | т | 1,1 |  |
| 2.7 | Устройство монолитного железобетонного ригеля в дерево-металлической опалубке: |  |  |  |
|  | Бетон В30, F 300, W6 | м3 | 121 |  |
|  | Арматура класса А400 - Ø 12 мм - Ø 25-28 мм | т | 1,2 6.13 |  |
|  | Арматура класса А240 - Ø 10 мм | т | 3,97 |  |
| 2.8 | Устройство обмазочной гидроизоляции типа БМ-3 поверхностей опор, соприкасающихся с грунтом засыпки, в 2 слоя | м2 | 300 |  |
| 2.9 | Окраска открытых поверхностей опор материалами «Sikagard-680S Top coat» в 2 слоя | м2 | 680 |  |
| 2.10 | Обратная засыпка котлована дренирующим грунтом | м3 | 9 |  |
| Раздел 3. Сопряжение путепровода с насыпью |  |  |  |  |
| 3.1 | Устройство щебеночной подушки под переходные плиты устраиваемые по способу заклинки |  |  |  |
|  | - Щебень фракции 20-40мм, марки М800 | м3 | 160 |  |
| 3.2 | Устройство плотноутрамбованной щебеночной подготовки толщиной 100мм |  |  |  |
|  | - Щебень фракции 20-40мм, марки М800 | м3 | 15 |  |
|  | - Цементный раствор стяжки М400 | м2/м3 | 142/5.7 |  |
| 3.3 | Устройство монолитных железобетонных переходных плит : |  |  |  |
|  | - Бетон В30, F300, W8 | м3 | 136 |  |
|  | - Арматура класса А400 - Ø 28 мм - Ø 25 мм - Ø 22мм - Ø 16 мм - Ø 12 мм | т т т т т | 8.0 6.1 5.0 2.5 0.6 |  |
|  | - Арматура класса А240 - Ø 10 мм | т | 1.3 |  |
|  | - Закладные изделия | т | 0.6 |  |
| 3.4 | Устройство обмазочной гидроизоляции типа БМ-3 поверхностей переходных плит, соприкасающихся с грунтом засыпки | м2 | 360 |  |
| 3.5 | Прокладки из трех слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 50 |  |
| 3.6 | Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия над переходными плитами из мелкозернистой горячей плотной смеси типа Б марки I толщиной 90мм | м2/м3 | 270/25.0 |  |
| 3.7 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого асфальтобетона марки 1 средней толщиной 130мм | м2/м3 | 270/35.1 |  |
| 3.8 | Устройство основания под конструкцию дорожной одежды над переходными плитами из щебня фракции 40-70 марки М800, уложенного по способу заклинки | м3 | 25 |  |
| Раздел 4. Пролетные строения |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шлюзовыми кранами балок железобетонных пролетных строений длиной 33.0м | шт.балок | 16 |  |
| 4.2 | Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной 33.0м | шт.балок | 8 |  |
| 4.3 | Балки пролетного строения длиной 33 м (Марка Б3300.140.153-2В.АIII-Н), масса – 53.0т | шт./м3 | 24/506.4 |  |
|  | - закладные изделия весом до 20кг | т | 2.64 |  |
| 4.4 | Изготовление, транспорт и установка шаровых сегментных опорных частей Неподвижная ШСНм-1.25 Продольно подвижная ШСПЛм-1.25/40 Всесторонне подвижная ШСПВм-1.25/40/20 | шт./кг шт./кг шт./кг | 1/18.0 12/198.0 35/455.0 |  |
| 4.5 | Устройство швов омоноличивания балок |  |  |  |
|  | Бетон B45, F300, W6 | м3 | 57.2 |  |
|  | Арматура класса А240 - Ø 8 мм | т | 2.2 |  |
|  | Арматура класса А400 - Ø 12 мм | т | 7.2 |  |
| 4.6 | Устройство карнизных монолитных участков |  |  |  |
|  | Бетон B45, F300, W8 | м3 | 40.0 |  |
|  | Арматура класса А240 - Ø 8 мм - Ø 10 мм | т | 1.5 2.2 |  |
|  | Арматура класса А400 - Ø 14 мм | т | 3.1 |  |
|  | - закладные изделия | т | 1.3 |  |
| 4.7 | Устройство соединительных плит температурно-неразрезного пролетного строения |  |  |  |
|  | Бетон B45, F300, W8 | м3 | 22.5 |  |
|  | Арматура класса А240 - Ø 8 мм | т | 0.06 |  |
|  | Арматура класса А400 - Ø 12 мм - Ø 14 мм - Ø 18 мм | т т т | 0.8 2.6 5.0 |  |
|  | - закладные изделия | т | 0.5 |  |
|  | - прокладка из мостопласта | м2 | 20.0 |  |
| 4.8 | Устройство крайних монолитных участков |  |  |  |
|  | - Бетон B45, F300, W8 | м3 | 21.0 |  |
|  | Арматура класса А240 - Ø 8 мм | т | 0.2 |  |
|  | Арматура класса А400 - Ø 14 мм | т | 1.7 |  |
|  | Арматура класса А400 - Ø 16 мм | т | 2.7 |  |
|  | Арматура класса А400 - Ø 25 мм | т | 0.5 |  |
|  | - закладные изделия | т | 0.3 |  |
| 4.9 | Изготовление, доставка и установка деформационных швов Maurer D80 | пог.м | 42.8 |  |
|  | Арматура класса А400 - Ø 16 мм - Ø 25 мм | т | 0.3 0.4 |  |
|  | Устройство монолитных участков по шкафным стенкам крайних опор Бетон B30, F300, W8 Арматура класса А400 - Ø 16 мм | м3 т | 3.6 0.3 |  |
| 4.10 | Окраска открытых поверхностей пролетных строений материалами «Sikagard-680S Top coat» в 2слоя | м2 | 4100 |  |
| 5 | Мостовое полотно |  |  |  |
| 5.1 | Устройство выравнивающего слоя из бетона класса В30, F300, W8 | м3 | 130.0 |  |
| 5.2 | Устройство гидроизоляции «Техноэластмост Б» | м2 | 1850 |  |
| 5.3 | Устройство защитного слоя из бетона класса В30, F300, W8 толщиной 40мм по металлической сетке 4Ср(5Вр1-100/5Вр1-100)230 Дополнительное армирование над соединительными плитами сетками 4С (6А240-100/6А240-100) | м3 т | 110.0 1.2 |  |
| 5.4 | Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей плотной смеси типа Б марки I по ГОСТ 9128-2009 на вязком битуме БНД марки 60/90 толщиной 40мм | м2/м3 | 1850/74.0 |  |
| 5.5 | Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей плотной смеси типа Б марки I по ГОСТ 9128-2009 на вязком битуме БНД марки 60/90 толщиной 50мм | м2/м3 | 1850/92.5 |  |
| 5.6 | Изготовление, транспорт и установка металлических цоколей (горячее цинкование в заводских условиях –120 мкм) под стойки барьерного ограждения c заполнением бетоном: | шт. | 100 |  |
|  | - Сталь марки Ст3сп5 | т | 4.9 |  |
|  | - Бетон класса В25, F200, W6 | м3 | 2.0 |  |
| 5.7 | Изготовление, доставка и установка барьерного ограждения марки 11-МО-0.75Д/2.0-300 по ТУ 5262-020-56506912-2005(горячее цинкование в заводских условиях – 120 мкм) | п.м/т | 232.0 /11.0 |  |
| 5.8 | Устройство дренажа системы «Козинаки» | п.м. | 126.0 |  |
|  | - Брикеты 600х200х60 | шт. | 210 |  |
|  | - Дренажные трубки ПЭ 80 SDR21-40x2.0 c сетками из стекловолокна | п.м. | 12.5 |  |
| 5.9 | Изготовление и установка водоотводных устройств: | шт. | 16 |  |
|  | - Труба ТЧК-150-750 ГОСТ 6942-98 - Чугун марки СЧ15 ГОСТ 1412-85 | т т | 0.40 0.48 |  |
| 5.10 | Изготовление и установка водоотводных лотков с водоприемными устройствами |  | 97.0 |  |
|  | - Прокат из стали марки Ст3сп | т | 2.0 |  |
|  | - Анкер S-КА 12/65 | шт./кг | 120/15.0 |  |
| 5.11 | Устройство водосточных труб у опор из труб ПЭ80 SDR26-200x7.7 | пог.м/кг | 30/150 |  |
| 5.12 | Устройство бетонных монолитных лотков на поверхности конуса | пог.м | 39.0 |  |
|  | - Бетон B30, F300, W12 | м3 | 3.8 |  |
|  | - Щебень фракции 10-20мм марки 1200 | т | 0.17 |  |
|  | - Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А240 Ø 6 мм |  |  |  |
| 5.13 | Изготовление, доставка и установка перильного ограждения | п.м | 217.4 |  |
|  | - Прокат из стали марки Ст3сп5, - Окраска перил | т м2 | 13.5 360 | Система №20 СТО 001-2006 |
| 5.14 | Изготовление и монтаж защитных экранов Армакс по ТУ 5284-006-15218992-2011 высотой 2.0м с шагом стоек 3.0м | м2 | 140 |  |
| 5.15 | Устройство продольных швов между асфальтобетонным покрытием и карнизом, а также конструкциями стоек барьерного ограждения из битумно-полимерной мастики МБП-Г/ШМ-75 | м3/ п.м | 0.7/590 |  |
| Раздел 6. Конуса. Укрепительные работы |  |  |  |  |
| 6.1 | Отсыпка конусов и засыпка за устоями с послойным уплотнением из дренирующего грунта с доставкой автотранспортом | м3 | 18330 | Купл=0.95 |
| 6.2 | Укрепление откосов конусов геоячейками «Прудон-494» с заполнением щебнем, с высотой ячеек 15см | м2 | 3320 |  |
|  | - Щебень марки М800, фр. 20-40 мм | м3 | 236 |  |
| 6.3 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала Дорнит-2 | м2 | 3320 |  |
| 6.4 | Устройство упора в основании конуса из монолитного бетона | п.м. | 242 |  |
|  | - Бетон B25, F300, W6 | м3 | 48.4 |  |
| 6.5 | Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0.65 м3 под рисберму с погрузкой и вывозкой на свалку | м3 | 150 |  |
| 6.6 | Устройство рисбермы в основании конуса |  |  |  |
|  | - Щебень М800, фр. 20-40 мм | м3 | 150 |  |
| Раздел 7.Устройство лестничных сходов |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка котлована экскаватором емк. ковша 0.65 м3 под фундамент опор, грунт 1 группы | м3 | 240 | γ=1.6 т/м3 |
| 7.2 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты опор |  |  |  |
|  | -Щебень фракции 20-40мм, марки 800 | м3 | 29.0 |  |
| 7.3 | Изготовление, доставки и установка плит фундаментных блоков ФЛ 10.12-3 из железобетона | шт/м3 | 12/3.12 |  |
| 7.4 | Изготовление, доставка и установка блоков фундаментов Ф60.60.130 из железобетона | шт/м3 | 12/5.64 |  |
| 7.5 | Обратная засыпка экскаватором емк. ковша 0.65 м3 котлована дренирующим грунтом с послойным уплотнением | м3 | 160 | γ=1.6 т/м3 |
| 7.6 | Устройство лестничного схода при высоте насыпи до 12.0 м, ширине лестничного марша 0.75 м | шт. | 2 |  |
|  | - ж.б. блоки косоуров КЛ 495.210 - ж.б. блоки косоуров КЛ 615.270 | шт/м3 | 4/1.56 6/3.0 |  |
|  | - блоки лестничных ступеней: - CЛ 75.35.7 - CЛ 75.35.7-1 | шт/м3 | 98/1.77 66/1.2 |  |
|  | - блоки лестничных площадок: - ПЛ 75.75.7 | шт/м3 | 10/0.4 |  |
| 7.7 | Устройство перильного ограждения маршей и площадок c окраской |  |  |  |
|  | Сталь марки Ст3сп5 | т | 0.94 |  |
| 7.8 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 100 |  |
| Раздел 8. Устройство подпорной стены в основании конуса |  |  |  |  |
| 8.1 | Устройство подготовки из камня крупностью 40-60мм | м3 | 85 |  |
| 8.2 | Устройство основания из матрацно-тюфячных сетчатых конструкций |  |  |  |
|  | - ГСИ-М-4.0х2.0х0.3-С80-3.0-ЦП по ГОСТ 52132-2003 | шт./ м3 | 45/110 |  |
|  | - Камень фракции 150-250 мм (отсев 10%) | м3 | 120 |  |
|  | - Заполнение сетчатых конструкций камнем вручную | м3 | 110 |  |
| 8.3 | Устройство стены из коробчатых сетчатых конструкций системы Террамеш |  |  |  |
|  | - ГСИ-КА-3.0х2.0х1.0-С80-2.7-ЦП по ГОСТ 52132-2003 | шт./ м3 | 125/250 |  |
|  | - Камень фракции 150-250 мм (отсев 10%) | м3 | 275 |  |
|  | - Заполнение сетчатых конструкций камнем вручную | м3 | 250 |  |
| 8.4 | Укладка геотекстиля Дорнит (минимальная поверхностная плотность 200г/ м2) | м2 | 950 |  |