| № п/п | #### Наименование вида работ |  |  | Ед. изм. |  |  | Количество |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. Основная трасса Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разбивка трассы а/д (вынос в натуру): - Трасса 1 | км |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |
|  | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, (фреза шириной 2,0 м) на среднюю глубину 0.15 м, с последующей отвозкой а/б крошки на склад (12км) | м2/м3 |  |  |  |  | 2023,1 303.5 |  |  |  |
|  | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия слоем 0,075 м на тротуарах экскаватором емкостью ковша 0,5м3 с отвозкой асфальтового лома на свалку (12км) | м2/м3 |  |  |  |  | 31,6/2,4 |  |  |  |
|  | Снятие растительного слоя группы грунта 9а в границах постоянной полосы отвода бульдозером с перемещением грунта в отвал до 50м, с последующей обратной надвижкой при рекультивации земель | м3 |  |  |  |  | 8668 |  | Без учета области занимаемой под проектируемые земляное полотно и кюветы |  |
|  | Снятие растительного слоя группы грунта 9а в границах временной полосы отвода бульдозером с перемещением грунта в отвал до 50м, с последующей обратной надвижкой при рекультивации земель | м3 |  |  |  |  | 9547 |  | Без учета области занимаемой под проектируемые земляное полотно и кюветы |  |
|  | Разборка трубы d=0.75 м на ПК 1+00, в .т.ч. | м м3 |  |  |  |  | 15,0 5,6 |  |  |  |
|  | Звеньев (масса 0,5 т) | м3 |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |
|  | Портальных стен (масса 3,1 т) | м3 |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |
| 2.Основная трасса Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие растительного слоя группы грунта 9а бульдозером: - с перемещением грунта в отвал до 50м, с последующим использованием для устройства берм и газонов и укрепления откосов и дна кюветов - с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автотранспорт и отвозкой на свалку (12км) |  |  |  | м3 м3 |  |  | 6411,0 11385,7 |  |  |
|  | Срезка грунта существующего земполотна (в том числе основания) бульдозером, с перемещением грунта группы 1б в насыпь до 50м: |  |  |  | м3 |  |  | 9995,0 | Учесть в насыпи |  |
|  | Разработка грунта группы 37а (торф влажный) экскаватором емкостью ковша 0.65м3 с погрузкой в автотранспорт и отвозкой на свалку (40км) |  |  |  | м3 |  |  | 6848,0 |  |  |
|  | Выемка грунта для устройства кюветов экскаватором емкостью ковша 0,65м3 с перемещением в насыпь |  |  |  | м3 |  |  | 4010,8 | Учесть в насыпи |  |
|  | Отсыпка насыпи с последующим уплотнением катками (25т за 8 проходов hсл = 25 см) из ранее разработанного грунта 1 группы |  |  |  | м3 |  |  | 14005,8 |  |  |
|  | Отсыпка насыпи с последующим уплотнением катками (25т за 8 проходов hсл = 25 см) из ранее разработанного грунта примыкания на ПК2+69 1 группы |  |  |  | м3 |  |  | 345,6 |  |  |
|  | Отсыпка насыпи с последующим уплотнением катками (25т за 8 проходов hсл = 25 см) из ранее разработанного грунта примыкания на ПК19+49 1 группы |  |  |  | м3 |  |  | 850,40 |  |  |
|  | Отсыпка насыпи с последующим уплотнением катками (25т за 8 проходов hсл = 25 см): из грунта 35г группы привезенного из карьера |  |  |  | м3 |  |  | 128960,6 | Объем указан в «теле насыпи» |  |
|  | Планировка откосов насыпи экскаватором (откос 1:1,5-1:1,75) |  |  |  | м2 |  |  | 27201,3 |  |  |
|  | Укрепление откосов насыпи противоэрозионными матами (Миаком Гео Мат ГМ3) |  |  |  | м2 |  |  | 14327 | анкеровка 1м |  |
|  | Укрепление откосов насыпи посевом трав по растительному слою толщиной 0,15 м (из временного отвала): |  |  |  | м2/м3 |  |  | 27201,3/4080,2 |  |  |
|  | Укрепление дна кювета посевом трав по растительному слою толщиною 0,15 (из временного отвала): |  |  |  | м3 |  |  | 1628,3 |  |  |
|  | Устройство берм растительным грунтом слоем толщиной 0,20 м (из временного отвала): |  |  |  | м3 |  |  | 298,2 |  |  |
|  | Устройство газона (растительный грунт из временного отвала слоем 0,20м): |  |  |  | м2/м3 |  |  | 2021,6/404,3 |  |  |
| 3. Основная трасса Дорожные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка гранитного бортового камня типа ГПВ на бетонном основании |  |  | пм |  |  | 26 |  |  |  |
|  | Установка бетонного бортового камня типа БР 100.30.18 на бетонном основании |  |  | пм |  |  | 4427 |  |  |  |
|  | Установка бортового камня типа ГК8 на бетонном основании |  |  | пм |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Установка бетонного бортового камня типа БК 100.30.21.8 на бетонном основании |  |  | пм |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Установка бетонного бортового камня типа БК 100.30.21.12 на бетонном основании |  |  | пм |  |  | 35 |  |  |  |
|  | Установка бетонного бортового камня типа БР 100.20.8 на бетонном основании |  |  | пм |  |  | 4991 |  |  |  |
|  | Проезжая часть (тип 1): - асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой а/б смеси, тип Б на вязком битуме БНД 60/90, слоем 0,05м - асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой а/б смеси, на битуме БНД 60/90, слоем 0,06м - асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой а/б смеси, на битуме БНД 60/90, слоем 0,08м - Щебеночная смесь с непрерывной гранулометрией с максимальным размером зерен 80мм, слоем 0,27м - песок средней крупности Кф= 3 м/сут, слоем 0,87 м |  |  | м2 м2 м2 м2 м3 |  |  | 20559,1 20559,1 20559,1 20559,1 27767,3 |  |  |  |
|  | Проезжая часть (тип 2): - асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой а/б смеси, тип Б на вязком битуме БНД 60/90, слоем 0,05м - выравнивающий слой из асфальтобетона пористого из горячей крупнозернистой а/б смеси, на битуме БНД 60/90, средним слоем 0,06м |  |  | м2 м2 |  |  | 2082 2082 |  |  |  |
|  | Тротуар: - Асфальтобетон плотный из горячей песчаной смеси, тип Г, М2 слоем 0,035м - асфальтобетон высокопористый из горячей а/б смеси, М1 слоем 0,04м - Щебеночная смесь с непрерывной гранулометрией С4 с максимальным размером зерен 80мм, слоем 0,15м |  |  | м2 м2 м2 |  |  | 8200,9 8200,9 8200,9 |  |  |  |
|  | Устройство оснований под бортовые камни и присыпных обочин: - песок средней крупности Кф= 3 м/сут - Щебеночная смесь с непрерывной гранулометрией с максимальным размером зерен 80мм, |  |  | м3 м3 |  |  | 6138,4 547,5 |  |  |  |
|  | Укладка сетки Hatelit 40/40 на стыке существующей и новой конструкций |  |  | м2 |  |  | 208,4 |  |  |  |
| 4. Водоотвод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Устройство сброса воды с проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка лотков бетонных MAXI-20.29.33 с решеткой водоприемной ВЧ (артикул 04500/20) |  |  | пм/шт |  |  | 197,5/198 |  |  |  |
|  | Устройство лотка (сборный ж/б) Бетонный блок Б-6 Щебеночная подготовка 0,1 м (гранитный, М600, фр.20-40) |  |  | шт/м3 м3 |  |  | 983/9,13 27,7 |  |  |  |
|  | Устройство гасителя Растекатель: Бетонный блок Б-5: Бетонный блок Б-9: Монолитный бетон Щебеночная подготовка (гранитный, М600, фр.20-40) |  |  | шт шт/м3 шт/м3 м3 м3 |  |  | 86 514/41,3 86/7,7 60,3 55,9 |  |  |  |
|  | 2. Строительство круглых железобетонных труб d=1.00 м, 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина труб без оголовков: |  | м |  |  | 98,0 |  |  |  |  |
|  | Рытье котлована |  | м3 |  |  | 1259 |  |  |  |  |
|  | Щебеночная подготовка |  | м3 |  |  | 19,6 |  |  |  |  |
|  | Установка плит фундамента |  | шт. |  |  | 66 |  |  |  |  |
|  | Бетон В20 |  | м3 |  |  | 29,4 |  |  |  |  |
|  | Арматура А-I |  | кг |  |  | 1509,2 |  |  |  |  |
|  | Установка звеньев |  | шт. |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  | Бетон В30 |  | м3 |  |  | 39,2 |  |  |  |  |
|  | Арматура А-I |  | кг |  |  | 882,0 |  |  |  |  |
|  | Арматура А-III |  | кг |  |  | 2214,8 |  |  |  |  |
|  | Оклеечная гидроизоляция |  | м2 |  |  | 55 |  |  |  |  |
|  | Обмазочная гидроизоляция |  | м2 |  |  | 754 |  |  |  |  |
|  | Заделка швов цементо-песчаным раствором |  | м3 |  |  | 0,183 |  |  |  |  |
|  | Зарлнение швов монтажной пеной (типа "Макрофлекс") |  | м3 |  |  | 0,61 |  |  |  |  |
|  | Конопатка швов уплотнительным шнуром (типа "Вилатерм") |  | пог.м |  |  | 244 |  |  |  |  |
|  | Устройство оголовков с коническим выходным звеном: |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Рытье котлована |  | м3 |  |  | 320,4 |  |  |  |  |
|  | Щебеночная подготовка |  | м3 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Гравийно-песчаная подушка |  | м3 |  |  | 58,8 |  |  |  |  |
|  | Установка бетонных блоков фундамента и экрана |  | шт. |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Бетон В20 |  | м3 |  |  | 46,2 |  |  |  |  |
|  | Арматура А-I |  | кг |  |  | 1790,4 |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных блоков (стенки и звенья) |  | шт. |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Бетон В30 |  | м3 |  |  | 40,7 |  |  |  |  |
|  | Арматура А-I |  | кг |  |  | 1381,2 |  |  |  |  |
|  | Арматура А-III |  | кг |  |  | 580,8 |  |  |  |  |
|  | Бетон лотка В20 |  | м3 |  |  | 9,7 |  |  |  |  |
|  | Засыпка трубы песком |  | м3 |  |  | 1586 |  |  |  |  |
|  | Обратная засыпка местным грунтом |  | м3 |  |  | 306 |  |  |  |  |
|  | Укрепление входного и выходного оголовков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щебеночная подготовка укреплений |  | м3 |  |  | 87 |  |  |  |  |
|  | Укрепление откосов и русла на входе и выходе у труб матрасами «Рено» |  | м2 |  |  | 276,0 |  |  |  |  |
|  | 3. Строительство круглой железобетонной трубы d=1.50 м, 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина труб без оголовков: |  | м |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  | Рытье котлована |  | м3 |  |  | 315 |  |  |  |  |
|  | Щебеночная подготовка |  | м3 |  |  | 11,7 |  |  |  |  |
|  | Установка плит фундамента |  | шт. |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Бетон В20 |  | м3 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  | Арматура А-I |  | кг |  |  | 922,5 |  |  |  |  |
|  | Установка звеньев |  | шт. |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Бетон В30 |  | м3 |  |  | 59,0 |  |  |  |  |
|  | Арматура А-I |  | кг |  |  | 747,0 |  |  |  |  |
|  | Арматура А-III |  | кг |  |  | 3978,0 |  |  |  |  |
|  | Оклеечная гидроизоляция |  | м2 |  |  | 37,4 |  |  |  |  |
|  | Обмазочная гидроизоляция |  | м2 |  |  | 370,5 |  |  |  |  |
|  | Заделка швов цементо-песчаным раствором |  | м3 |  |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  | Зарлнение швов монтажной пеной (типа "Макрофлекс") |  | м3 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Конопатка швов уплотнительным шнуром (типа "Вилатерм") |  | пог.м |  |  | 157 |  |  |  |  |
|  | Устройство оголовков с коническим выходным звеном: |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Рытье котлована |  | м3 |  |  | 81,4 |  |  |  |  |
|  | Щебеночная подготовка |  | м3 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  | Гравийно-песчаная подушка |  | м3 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Установка бетонных блоков фундамента и экрана |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Бетон В20 |  | м3 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  | Арматура А-I |  | кг |  |  | 166,0 |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных блоков (стенки и звенья) |  | шт. |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Бетон В30 |  | м3 |  |  | 14,7 |  |  |  |  |
|  | Арматура А-I |  | кг |  |  | 434,0 |  |  |  |  |
|  | Арматура А-III |  | кг |  |  | 171,4 |  |  |  |  |
|  | Бетон лотка В20 |  | м3 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |
|  | Засыпка трубы песком |  | м3 |  |  | 1134 |  |  |  |  |
|  | Укрепление входного и выходного оголовков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление откосов и русла на входе и выходе у труб матрасами «Рено» |  | м2 |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 5. Обустройство основной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Автобусные остановки, 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бетонного бортового камня типа БР 100.30.18 на бетонном основании |  |  | пм |  |  | 140 |  |  |  |
|  | Устройство посадочных площадок: - Асфальтобетон плотный из горячей песчаной смеси, тип Г, М2 слоем 0,035м - асфальтобетон высокопористый из горячей а/б смеси, М1 слоем 0,04м - Щебеночная смесь с непрерывной гранулометрией С4 с максимальным размером зерен 80мм, слоем 0,15м |  |  | м2 м2 м2 |  |  | 210,0 210,0 274,0 |  |  |  |
|  | Устройства автопавильонов |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |
| 6. Пересечения и примыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление и закрепление трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Съезд к разворотной площадке (включая площадку) ПК 2+69 | км |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |
|  | Съезд на существующее Новое шоссе ПК 19+49 | км |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 6.1. Съезд к разворотной площадке (включая две площадки) ПК 2+69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие растительного слоя группы грунта 9а бульдозером, слоем 0,30-0,50 м: - с перемещением грунта в отвал до 50м, с последующим использованием для устройства берм и укрепления откосов и кюветов - с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автотранспорт и отвозкой на свалку (12км) | м3 м3 |  |  |  |  | 105,8 309,8 |  | Учесть в насыпи |  |
|  | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 0.20 м, с последующей отвозкой на свалку (12км) | м²/м3 |  |  |  |  | 367,2/73,4 |  |  |  |
|  | 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срезка грунта существующего земполотна (в том числе щебеночного основания) бульдозером, с перемещением грунта в насыпь до 50м (группы 1б): | м3 |  |  |  |  | 559,0 |  | Учесть в насыпи |  |
|  | Выемка грунта для устройства кюветов экскаватором емкостью ковша 0,65м3 с перемещением в насыпь | м3 |  |  |  |  | 106,5 |  | Учесть в насыпи |  |
|  | Отсыпка насыпи с последующим уплотнением катками (25т за 8 проходов hсл = 25 см) из ранее разработанного грунта 2 группы | м3 |  |  |  |  | 319,8 |  |  |  |
|  | Планировка откосов насыпи экскаватором (откос 1:1,5-1:1,75) | м2 |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  |
|  | Укрепление откосов насыпи посевом трав по растительному слою толщиной 0,15 м (из временного отвала) | м2/ м3 |  |  |  |  | 82/12,3 |  |  |  |
|  | Устройство берм растительным грунтом слоем толщиной 0,20 м (из временного отвала) | м3 |  |  |  |  | 78,7 |  |  |  |
|  | Укрепление дна кювета посевом трав по растительному слою толщиною 0,15 (из временного отвала) | м3 |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |
|  | 3. Дорожные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бетонного бортового камня типа БР 100.30.18 на бетонном основании | м |  |  |  |  | 218 |  |  |  |
|  | Проезжая часть (тип 1А): - асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой а/б смеси, тип Б на вязком битуме БНД 60/90, слоем 0,05м - асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой а/б смеси, на битуме БНД 60/90, слоем 0,06м - Щебеночная смесь с непрерывной гранулометрией с максимальным размером зерен 80мм, слоем 0,27м - песок средней крупности Кф= 3 м/сут, слоем 0,87 м | м2 м2 м2 м3 |  |  |  |  | 1484,2 1484,2 1484,2 1370,5 |  |  |  |
|  | Устройство оснований под бортовые камни и присыпных обочин: - песок средней крупности Кф= 3 м/сут - Щебеночная смесь с непрерывной гранулометрией с максимальным размером зерен 80мм, | м3 м3 |  |  |  |  | 186,8 28,6 |  |  |  |
|  | 6.2. Съезд на существующее Новое шоссе ПК 19+49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие растительного слоя группы грунта 9а бульдозером, слоем 0,30-0,50 м: - с перемещением грунта в отвал до 50м, с последующим использованием для устройства берм и укрепления откосов и кюветов - с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автотранспорт и отвозкой на свалку (12км) |  | м3 м3 |  |  | 426,9 527,4 |  |  | Учесть в насыпи |  |
|  | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (фреза шириной 2,0 м) на глубину 0.05 м, с последующей отвозкой а/б крошки на свалку (12км) |  | м2/м3 |  |  | 541,6/27 |  |  |  |  |
|  | 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срезка грунта существующего земполотна (в том числе щебеночного основания) бульдозером, с перемещением грунта в насыпь до 50м (группы 1б) |  | м3 |  |  | 684,3 |  |  | Учесть в насыпи |  |
|  | Выемка грунта для устройства кюветов экскаватором емкостью ковша 0,65м3 с перемещением в насыпь |  | м3 |  |  | 501,0 |  |  | Учесть в насыпи |  |
|  | Отсыпка насыпи с последующим уплотнением катками (25т за 8 проходов hсл = 25 см) из ранее разработанного грунта 2 группы |  | м3 |  |  | 334,9 |  |  |  |  |
|  | Планировка откосов насыпи экскаватором (откос 1:1,5-1:1,75) |  | м2 |  |  | 1326,0 |  |  |  |  |
|  | Укрепление откосов насыпи посевом трав по растительному слою толщиной 0,15 м (из временного отвала) |  | м2/ м3 |  |  | 1326,0/198,9 |  |  |  |  |
|  | Укрепление дна кювета посевом трав по растительному слою толщиною 0,15 (из временного отвала) |  | м3 |  |  | 190,0 |  |  |  |  |
|  | Устройство берм растительным грунтом слоем толщиной 0,20 м (из временного отвала) |  | м3 |  |  | 38,0 |  |  |  |  |
|  | 3. Дорожные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бетонного бортового камня типа БР 100.30.18 на бетонном основании |  | пм |  |  | 439 |  |  |  |  |
|  | Установка бетонного бортового камня типа БР 100.20.8 на бетонном основании |  | пм |  |  | 439 |  |  |  |  |
|  | Проезжая часть (тип 1А): - асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой а/б смеси, тип Б на вязком битуме БНД 60/90, слоем 0,05м - асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой а/б смеси, на битуме БНД 60/90, слоем 0,06м - Щебеночная смесь с непрерывной гранулометрией с максимальным размером зерен 80мм, слоем 0,27м - песок средней крупности Кф= 3 м/сут, слоем 0,87 м |  | м2 м2 м2 м3 |  |  | 2134,5 2134,5 2134,5 3034,4 |  |  |  |  |
|  | Проезжая часть (тип 2): - асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой а/б смеси, тип Б на вязком битуме БНД 60/90, слоем 0,05м - выравнивающий слой из асфальтобетона пористого из горячей крупнозернистой а/б смеси, на битуме БНД 60/90, средним слоем 0,06м |  | м2 м2 |  |  | 574 574 |  |  |  |  |
|  | Тротуар: - Асфальтобетон плотный из горячей песчаной смеси, тип Г, М2 слоем 0,035м - асфальтобетон высокопористый из горячей а/б смеси, М1 слоем 0,04м - Щебеночная смесь с непрерывной гранулометрией С4 с максимальным размером зерен 80мм, слоем 0,15м |  | м2 м2 м2 |  |  | 979,9 979,9 979,9 |  |  |  |  |
|  | Устройство оснований под бортовые камни и присыпных обочин: - песок средней крупности Кф= 3 м/сут - Щебеночная смесь с непрерывной гранулометрией С4 с максимальным размером зерен 80мм |  | м3 м3 |  |  | 565,3 65,4 |  |  |  |  |
|  | 7. Работы вдоль железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Устройство водоотвода от железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,5м3 (грунт группы 1б) во временный отвал |  |  | м3 |  |  | 61,9 |  |  |  |
|  | Устройство щебеночная подготовка 0,1 м (гранитный, М600, фр.20-40) |  |  | м3 |  |  | 10,3 |  |  |  |
|  | Устройство монолитного бетона основания |  |  | м3 |  |  | 10,3 |  |  |  |
|  | Установка лотков бетонных MAXI-20.29.33 с решеткой водоприемной ВЧ (артикул 04500/20) |  |  | пм/шт |  |  | 147,6/148 |  |  |  |
|  | Обратная засыпка котлована экскаватором емкостью ковша 0,5м3 из временного отвала |  |  | м3 |  |  | 41,3 |  |  |  |