| № п/п | Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ГОСТ 52289-2004 | Дорожные знаки |  |  |  |
|  |  | Предупреждающие знаки |  |  |  |
| 1 | 1.20.2 | Сужение дороги | шт. | 3 | на врем. стойке |
| 2 | 1.20.3 | Сужение дороги | шт. | 3 | на врем. стойке |
| 4 | 1.25 | Дорожные работы | шт. | 6 | на врем. стойке |
|  |  | Знаки приоритета |  |  |  |
|  | 2.6 | Преимущество встречного движения | шт. | 1 | на врем. стойке |
|  |  | Запрещающие знаки |  |  |  |
|  | 3.1 | Въезд запрещён | шт. | 1 | на врем. стойке |
| 7 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости (40км/ч) | шт. | 6 | на врем. стойке |
| 8 | 3.25 | Конец зоны ограничения максимальной скорости (40км/ч) | шт. | 6 | на врем. стойке |
|  |  | Предписывающие знаки |  |  |  |
| 9 | 4.1.4 | Движение прямо | шт. | 1 | на врем. стойке |
|  | 4.1.5 | Движение прямо | шт. | 1 | на врем. стойке |
|  | 4.1.6 | Движение прямо | шт. | 1 | на врем. стойке |
|  |  | Знаки особых предписаний |  |  |  |
|  | 5.16 | Место остановки автобуса | шт. | 1 | на врем. стойке на выносной кронштейн-рамке |
|  |  | Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |
|  | 8.1.1 | Расстояние до объекта (50м) | шт. | 1 | на врем. стойке |
|  |  | Всего: | шт. | 31 |  |
|  | Изделия: |  |  |  |  |
|  |  | Крепежный кронштейн к дорожному знаку | шт. | 30 |  |
|  |  | Крепежный хомут к дорожному знаку | шт. | 60 |  |
|  |  | Кронштейн-рамка | шт. | 1 |  |
|  |  | Труба стальная (d=20мм; l=125см) | шт. | 1 |  |
|  |  | Временные стойки 4 м (d=76мм) | шт. | 14 |  |
|  |  | Фундаменты ф2 под врем. стойку 4м. | шт. | 14 | 0,44 м3/шт. |

Примечание: Для организации движения транспорта на период производства работ за пределами строительной площадки устанавливаются дорожные знаки: 1.20.2 – 3 шт.; 1.20.3 – 3шт.;1.25 –6 шт.; 2.6 – 1 шт.; 3.1 – 1 шт.; 3.24 (40км/ч) – 6 шт.; 3.25 (40км/ч) – 6 шт.; 4.1.4 – 1 шт., 4.1.5 – 1 шт.; 4.1.6 – 1 шт.; 5.16 – 1 шт.; 8.1.1 (50м) – 1 шт.; фундаменты Ф-2–14 шт.; временные стойки 4 м (d=76мм)–14 шт.

1-й этап: установка временных стоек – 11 шт; установка временных знаков –25 шт.(в т.ч. 1шт на выносной кронштейн-рамке); демонтаж временных знаков – 3 шт.(в т.ч. 1шт на выносной кронштейн-рамке); демонтаж временных стоек – 11 шт.;

2-й этап: установка временных стоек – 14 шт; установка временных знаков – 4 шт. (в т.ч.на вынос. кроншт.-рамке - 2 шт.); демонтаж временных знаков – 21 шт.( в т.ч. Информ. щит 2  – 2шт; на вынос. кроншт-рамке. - 2 шт.); демонтаж временных стоек – 14 шт;

Этапы на фрезерование и укладку а/б покрытия:

Этап А: установка временных стоек – 5 шт; установка временных знаков – 5 шт.; демонтаж временных знаков – 0 шт; демонтаж временных стоек –5 шт.;

Этап Б: установка временных стоек – 5 шт; установка временных знаков – 0 шт.; демонтаж временных знаков – 10шт.; демонтаж временных стоек – 5 шт.;

Примечание: Фрезерование и следом укладка а/б покрытия производится на 3-х участках, соответственно демонтаж и установка стоек на данном этапе производится трижды

После окончания работ временные дорожные знаки демонтировать.