| № П/П | Наименование | Ед. Изм | Кол-во | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разбивка трассы кабельной линии | км | 1,078 |  |
| 1. Строительные работы |  |  |  |  |
|  | ### Рытье траншеи под укладку эл. кабеля вручную в отвал, грунт 29в | ### 100м3 | 0,2838 |  |
|  | ### Рытье траншей под укладку эл. кабеля, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 в отвал, грунт 29а | 1000 м 3 | 0,0096 |  |
|  | ### Рытье траншей под укладку эл. кабеля и а/ц труб, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 в отвал, грунт 9а | 1000 м 3 | 0,06392 |  |
|  | ### Рытье траншей под укладку эл. кабеля и а/ц труб, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 с погрузкой грунта на самосвалы, грунт 29в | 1000 м 3 | 0,13492 |  |
|  | ### Рытье траншей под укладку эл. кабеля и а/ц труб, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 с погрузкой грунта на самосвалы, грунт 35б | 1000 м 3 | 0,03782 |  |
|  | ### Рытье траншей под укладку эл. кабеля и а/ц труб, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 в отвал, грунт 41а | 1000 м 3 | 0,135 |  |
|  | ### Шурфовка кабелей | 100м3 | 0,05 | 9х0.5 –с каб лин. 1х0.5-с труб. |
|  | ### Устройство трубопроводов из а/ц труб Dy150 на пересечении с инж. коммуникациями | 1канало-км | 0,033 | Песок-13,26 м3 |
|  | ### Засыпка вручную шурфов ранее разработанным грунтом | 100м3 | 0,05 |  |
|  | ### Засыпка траншей привозным песком | 100м3 | 0,96 |  |
|  | ### Засыпка траншей ранее разработанным грунтом | 100м3 | 2,369 |  |
| 2. Транспорт |  |  |  |  |
| 1. | ### Транспорт грунта на полигон, грунт 29в | м3 | 134,92 |  |
| 2. | ### Транспорт грунта на полигон, грунт 35б | м3 | 37,82 |  |
| 3. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1. | ### Монтаж муфты SMOE-61812 соединительной для кабеля АСБ2л 3х240 мм2 - 10 кВ | шт | 6 |  |
| 2. | Прокладка кабеля АСБ2л-10 кВ сеч. 3х240 в траншее без покрытия | 100м | 10,45 | АСБ2л-10 кВ =1045 м |
| 3. | Затягивание кабеля АСБ2л-10 кВ сеч. 3х240 в а/ц трубу Dy150 | 100м | 0,33 | АСБ2л-10кВ =33 м |
| 4. | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100м | 10,45 | Песок-62,7 м3 |
| 5. | Покрытие кирпичом одного кабеля | 100м | 10,45 | Кирпич-4180 |