Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги. Автодорожный путепровод на км 28 пк 5

Исходные данные для разработки

технической части конкурсной документации

Р1281/28-11015-1-СЦБ

| Зам. гл. инженера института |  | А.А.Линник |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Е.В. Мищак |

Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание (номера страниц) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 Ведомости объемов строительных и монтажных работ, потребности материалов (конструкций, изделий и деталей) и оборудования, мебели и инвентаря | 3 |
|  | 1.1 Вынос кабелей АБТЦ | 3 |
|  | 1.2 Закрытие переезда 28км | 3 |
| Приложение А | Графический материалы Р1281/28-11015-1-СЦБ лист 1 |  |
|  | Схема выноса кабелей АБТЦ |  |

1  Ведомости объемов строительных и монтажных работ, потребности материалов (конструкций, изделий и деталей) и оборудования, мебели и инвентаря

1.1 Вынос кабелей АБТЦ

| № п/п | Наименование работ, техническая характеристика, тип, марка, масса единицы | Ед.изм. | Количество | Примечание | Примечание ПОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Строительные работы (работы в зоне капитального ремонта труб) |  |  |  |  |
| 1 | Рытье траншей в грунте для прокладки кабеля с обратной засыпкой | м3 | 32 | 80х0,8х0.5 |  |
| 2 | Укладка защитной трубы ТГДЗ | м | 300 |  |  |
| 3 | Укладка защитной трубы ЗПТ 50/4.5 в траншеи | м | 300 |  |  |
| 4 | Протяжка кабеля по полиэтиленовой трубе ЗПТ 50/4.5 | м | 300 |  |  |
|  | Монтажные работы (работы в зоне капитального ремонта труб) |  |  |  |  |
| 1 | Установка муфт ВССК 10 | шт | 2 |  |  |
| 2 | Установка муфт ВССК 20/30 | шт | 4 |  |  |
| 3 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: 200 Кн | м | 40 |  |  |
| 4 | Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 48 шт. | шт | 2 |  |  |
| 5 | Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 61 шт. | шт | 4 |  |  |
| 6 | Устройство постели в траншее | м3 | 4 | 80*0.5*0.1 |  |
| 7 | Прокладка ленты сигнальной предупредительной, трехслойной с пленочной защитой надписи от истирания шириной - 40 мм, толщиной - 300 мкм | м | 80 |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |
| 2 | Муфта ВССК 10 | шт | 2 |  |  |
| 2 | Муфта ВССК 20/30 | шт | 4 |  |  |
| 4 | Кабель марки СБЗПу: 7x2x0,9 | м | 100 |  |  |
|  | Кабель марки СБЗПу: 27x2x0,9 | м | 100 |  |  |
|  | Кабель марки СБЗПу: 30x2x0,9 | м | 100 |  |  |
| 5 | Труба напорная из ПНД ПЭ 63, SDR 26, дн=110 ММ | м | 100 |  |  |
| 6 | Манжета термоусаживаемая XAGA-SLVU 58/12-1500 | шт | 6 |  |  |
| 7 | Труба ЗПТ 50/4.5 | м | 300 |  |  |
| 8 | Лента сигнальная предупредительная | м | 80 |  |  |

1.2  Закрытие переезда  28км

| № п/п | Наименование работ, техническая характеристика, тип, марка, масса единицы | Ед.изм. | Количество | Примечание | Примечание ПОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Рытье и засыпка котлованов в грунте III кат. для установки и демонтажа напольных устройств | м3 | 20 |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж релейного шкафа типа ШРУ-М | шт | 2 |  |  |
| 2 | Демонтаж батарейного шкафа типа ШМБ (мет.) | шт | 1 |  |  |
| 3 | Демонтаж оснований под РШ | шт | 6 |  |  |
| 4 | Демонтаж заградительного светофора | шт | 4 |  |  |
| 5 | Демонтаж переездных светофоров | шт | 2 |  |  |
| 6 | Демонтаж шлагбаумов типа ПАШ | шт | 2 |  |  |
| 7 | Демонтаж щитка переездного типа ЩПС | шт | 3 |  |  |
| 8 | Демонтаж приборов штепсельных в релейном шкафу | 10 приборов | 16 |  |  |
| 9 | Демонтаж приборов не штепсельных в релейном шкафу | 10 приборов | 1 |  |  |
| 10 | Демонтаж электропривода типа СП-6М | шт | 4 |  |  |
| 11 | Демонтаж заземления к шкафам | шт | 3 |  |  |
| 12 | Пучко-наладка (ЭЦ до 100 стрелок) | стр.+св. | 5 |  |  |
| 13 | Пуско-наладка (автоматич.сигнализация) | 1пер. | 1 |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |