| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дорожные знаки II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004* |  |  |  |
| 1 | 1.34.3 Направление поворота | шт. | 1 | уст. на 2х стойках |
| 2 | 2.3.2 Примыкание второстепенной дороги | шт. | 2 |  |
| 3 | 2.3.3 Примыкание второстепенной дороги | шт. | 2 |  |
| 4 | 2.4 Уступите дорогу | шт. | 3 |  |
| 5 | 5.15.2 Направление движения по полосе | шт. | 6 | уст. на П-образной опоре |
| 6 | 5.15.3 Начало полосы | шт. | 2 |  |
| 8 | 5.15.4 Начало полосы | шт. | 1 |  |
| 9 | 5.15.5 Конец полосы | шт. | 1 |  |
| 10 | 5.16 Место остановки автобуса (2-х сторонний) на выносных кронштейнах-рамках | шт. | 2 |  |
| 11 | 5.19.1(5.19.2) Пешеходный переход (2-х сторонний) на выносных кронштейнах-рамках | шт. | 2 |  |
| 12 | 6.8.2 Тупик | шт. | 1 |  |
| 13 | 6.8.3 Тупик | шт. | 1 |  |
|  | Итого: | шт. | 24 |  |
|  | Изделия: |  |  |  |
| 14 | Стоека металлическая (h=4м, d=76 мм) | шт. | 18 |  |
| 15 | Фундамент железобетонный (V=0,108 м3) | шт. | 18 | 0,108 м3/шт. |
| 16 | Крепежный кронштейн к дорожному знаку | шт. | 15 |  |
| 17 | Крепежный хомут к дорожному знаку | шт. | 30 |  |
| 18 | Выносной кронштейн-рамки | шт. | 4 |  |
| 19 | П-образная опора РМП 3 | шт./т | 1/ 1,900 | 1*1,900 горячее оцинкова ние |
| 20 | П-образная опора РМП 7 | шт./т | 1/ 3,081 | 1*3,081 горячее оцинкова ние |
| 21 | П-образная опора РМП 9 | шт./т | 1/ 2,305 | 1*2,305 горячее оцинкова ние |
| 22 | Фундамент железобетонный марки ФМ6 | шт. | 6 | 2,07 м3/шт. |
| 23 | Дорожное ограждение удерживающей способности У2 (190 кДж) | м.п. | 732 | Масса 1 п.м 21,7 кг |

| 24 | Дорожное ограждение удерживающей способности У3 (190 кДж) | м.п. | 732 | Масса 1 п.м 25,7 кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Начальный участок дорожного ограждения (18м) | шт. | 12 | Масса 1шт. 0,49 кг |
| 26 | Конечный участок дорожного ограждения (12м) | шт. | 12 | Масса 1шт. 0,33 кг |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 27 | Грунт привозной | м3 | 33,93 |  |
| 28 | Песок | м3 | 4,8 | 4,36*1,1 |
| 29 | Щебень марка 800, фракция 20-40 | м3 | 3,77 | 3,28*1,15 |
| 30 | Бетон для омоноличивания стоек | м3 | 1,4 |  |
| 31 | Термопластик со световозвращающими материалами | п.м./ м2 | 8382/ 684,7 |  |
| 32 | Холодный пластик со световозвращающими материалами | п.м./ м2 | 1273/ 127,3 |  |

Примечание: 1. Пленка дорожных знаков типа «Б»

2. Типоразмер знаков – II

3. Чертежи конструкции рамных опор и их фундаментов, указанных в данной ведомости приведены в материалах для проектирования разработанных проектным институтом «СОЮЗДОРПРОЕКТ»

Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений  серия 3.503.9-80 «ОПОРЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ» выпуск 1,2

4. Конструкция дорожных ограждений принята по ТУ 5216-001-05765820-2007